平衡小车级联 PID 控制参数整定报告

基于 ByCarStable 工程、示例 PID 工程计数实验与硬件资源分配

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程 | D:/实践任务/ByCarStable |
| 日期 | 2026 年 07 月 08 日 |
| 控制结构 | 速度环 PI -> 目标角度修正 -> 角度环 PD -> 左右电机 PWM |
| 记录性质 | 示例调参记录。参数与现象根据示例工程数据和整定规律形成，需实车复核。 |

# 一、实验目的

完成两轮平衡小车的级联 PID 控制参数整定流程。先屏蔽速度环和转向环，仅保留角度环 PD，使车体具备独立站立能力；再开启速度环 PI，使小车从单纯站住过渡到基本静止，并具备轻推后回正的效果。

说明：本文调参日志为报告用示例记录，不等同于已在当前实车上完成最终验证。实车烧录后应根据电池电压、重心、轮胎摩擦和 MPU6050 安装方向复核符号与参数。

# 二、硬件资源与工程依据

| 功能 | 主控资源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 左电机 PWM | PA6/TIM3_CH1, PA7/TIM3_CH2 | 两路 PWM 控制左轮方向和等效电压 |
| 右电机 PWM | PB0/TIM3_CH3, PB1/TIM3_CH4 | 两路 PWM 控制右轮方向和等效电压 |
| 左轮编码器 | PB6/PB7, TIM4 Encoder | 正交编码器计数 |
| 右轮编码器 | PC6/PC7, TIM8 Encoder | 正交编码器计数 |
| 姿态传感器 | MPU6050, PB14/PB15 软件 I2C | DMP 输出 fAX/fAY/fAZ 姿态角与 gy 角速度 |
| 串口日志 | USART1, 115200 bps | 输出控制 CSV 与调参记录 |

示例 PID 工程已验证电机与编码器基础参数：TIM3 PWM 满量程为 7200，电机最低启动 PWM 约为 3900，编码器参考为 1560 count/rev，减速比为 30，轮径约 70 mm。速度闭环实验中，单电机 PI 参数 Kp=12.00、Ki=0.75 可将目标 200 mm/s 收敛到约 198 mm/s，为本次速度环调参提供方向性参考。

# 三、控制原理

## 3.1 角度环 PD

角度环以内环形式工作，输入为车体俯仰角 pitch 与目标角 target_angle 的误差，输出为左右电机同向 PWM。实现公式为：

Balance_Out = Balance_Kp * (pitch - target_angle) + Balance_Kd * gyro_dps

其中 pitch 取 MPU6050 DMP 输出 fAX，gyro_dps 由 gy 按 16.4 LSB/(deg/s) 换算。若实车出现扶正后电机加速倒向同侧，应优先调整 ANGLE_SIGN、GYRO_SIGN 或 MOTOR_SIGN。

## 3.2 速度环 PI

速度环作为外环，不直接输出 PWM，而是输出目标角度修正量。编码器左右轮计数取平均并低通滤波后，与静止目标速度 0 比较，速度 PI 输出限制在 +/-6 deg 内，避免外环过强导致角度环失控。

Target_Angle = Mechanical_Mid_Angle + limit(Velocity_Kp * velocity_error + Velocity_Ki * integral, -6, +6)

转向环在本实验中保持屏蔽，Turn_Out 固定为 0，满足先调站立、再调静止的级联整定顺序。

# 四、角度环 PD 独立调试

调试阶段将控制模式切换为 ANGLE_PD_ONLY，速度环与转向环输出均为 0。初始扶正小车，使车体接近机械中值角，观察其站立能力、前后摆动、轮子抖动和电机发热趋势。

| 次数 | 参数 | 观察到的现象 | 分析与下一步决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balance_Kp=180, Balance_Kd=0.80 | 车体发软，扶正后很快倒下，轮子补偿动作明显不足。 | 比例项不足，角度误差不能快速形成支撑力，下一步增大 Kp。 |
| 2 | Balance_Kp=260, Balance_Kd=1.00 | 能短暂撑住，但仍慢慢向一侧倾倒。 | 支撑力改善但恢复速度不够，继续增大 Kp，并略增 Kd。 |
| 3 | Balance_Kp=340, Balance_Kd=1.20 | 可站立，但存在明显前后振荡。 | Kp 已接近可用区间，振荡说明阻尼不足，保持 Kp 并增大 Kd。 |
| 4 | Balance_Kp=340, Balance_Kd=1.80 | 振荡明显减小，示例记录可稳定站立 30 s。 | 作为角度环候选参数，进入过强参数边界验证。 |
| 5 | Balance_Kp=420, Balance_Kd=1.80 | 响应僵硬，轮子抖动明显，电机有发热趋势。 | Kp 偏大，回退到 Kp=340、Kd=1.80。 |

# 五、速度环 PI 级联调试

速度环调试保持角度环参数 Balance_Kp=340、Balance_Kd=1.80 不变，开启 CASCADE_PI_PD 模式。速度环只改变目标角度，不改变角度环 PD 结构。

| 次数 | 参数 | 观察到的现象 | 分析与下一步决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Velocity_Kp=0.006, Velocity_Ki=0 | 小车能站住，但会缓慢朝一个方向跑。 | 只有比例速度反馈且较弱，无法消除长期漂移，下一步加入积分。 |
| 7 | Velocity_Kp=0.012, Velocity_Ki=0.00008 | 漂移减慢，但被推开后回正距离较长。 | 积分开始修正零点误差，但力度仍偏小，继续增加 Kp 和 Ki。 |
| 8 | Velocity_Kp=0.020, Velocity_Ki=0.00018 | 基本静止，轻推后能回到原位置附近。 | 站得住、推得回，作为推荐级联参数。 |
| 9 | Velocity_Kp=0.028, Velocity_Ki=0.00025 | 出现低频前后摆动，速度环修正过度。 | 外环偏强，回退到第 8 次参数。 |

# 六、最终推荐参数

| 参数 | 推荐值 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Balance_Kp | 340.0 | 角度误差比例增益 | 决定扶正力度 |
| Balance_Kd | 1.80 | 角速度阻尼增益 | 抑制前后振荡 |
| Velocity_Kp | 0.020 | 速度外环比例增益 | 抑制短期漂移 |
| Velocity_Ki | 0.00018 | 速度外环积分增益 | 消除长期跑偏 |
| Mechanical_Mid_Angle | 0.0 deg | 机械中值角 | 实车可根据静止直立角微调 |
| Target angle limit | +/-6 deg | 速度环目标角限幅 | 防止外环破坏站立 |
| Fall protect | +/-35 deg | 跌倒保护阈值 | 超限立即停电机 |

# 七、串口记录与验收标准

固件通过 USART1 输出 CSV，字段包括 t_ms、mode、pitch_deg、gyro_dps、left_count、right_count、target_angle、Balance_Kp、Balance_Kd、Velocity_Kp、Velocity_Ki、left_pwm 和 right_pwm。

验收时先运行 ANGLE_PD_ONLY，确认小车可独立稳定站立约 30 s，再切换 CASCADE_PI_PD，确认小车基本静止、被轻推后能回正。若实车方向相反，先调整符号宏，不应直接大幅修改 PID 参数。

# 八、结论与注意事项

本次完成了平衡小车级联 PID 的工程实现方案和示例整定过程。角度环推荐使用 Balance_Kp=340.0、Balance_Kd=1.80；速度环推荐使用 Velocity_Kp=0.020、Velocity_Ki=0.00018。

由于小车稳定性强依赖电池电压、轮胎摩擦、机械重心和 MPU6050 安装方向，本文参数应作为可烧录实测的起点。实车调参时应使用串口日志逐步记录现象，避免一次性大幅提高速度环积分。