MPU6050 传感器通信与姿态解算实验报告

黑白简洁版

学号：学号

姓名：姓名

平台：STM32F103 + MPU6050

通信：软件 I2C，PB14=SCL，PB15=SDA

1. MPU6050 与 STM32 的 I2C 连接

依据 C10B 主板原理图与工程引脚定义，MPU6050 使用 PB14/PB15 作为软件 I2C 引脚，电源为 3V3，地为 GND，PB9 可作为 INT 中断输入。

串口输出：USART1，PA9=TX，PA10=RX，115200 8N1。

| STM32F103 | 连接 | MPU6050 |
| --- | --- | --- |
| PB14 | -> | SCL |
| PB15 | -> | SDA |
| 3V3 | -> | VCC |
| GND | -> | GND |
| PB9 | -> | INT |

2. 原始数据读取与单位换算

采集要求：静止、倾斜、快速晃动三种状态均需记录。静止状态至少取 10 组有效样本，并计算零偏与噪声标准差。

| ms | ax | ay | az | gx | gy | gz | Pitch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待采集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待采集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待采集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待采集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待采集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待采集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待采集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待采集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待采集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待采集 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目 | 均值 | 零偏 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ax_g | 待计算 | 待计算 | 待计算 |
| ay_g | 待计算 | 待计算 | 待计算 |
| az_g | 待计算 | 待计算 | 待计算 |
| gx_dps | 待计算 | 待计算 | 待计算 |
| gy_dps | 待计算 | 待计算 | 待计算 |
| gz_dps | 待计算 | 待计算 | 待计算 |
| pitch_dmp | 待计算 | 待计算 | 待计算 |
| pitch_comp | 待计算 | 待计算 | 待计算 |

3. DMP 与互补滤波姿态解算对比

待插入上位机姿态曲线截图

| 维度 | DMP | 互补滤波 |
| --- | --- | --- |
| 噪声大小 | 静止段更平滑，标准差较小。 | 会受加速度瞬时噪声影响。 |
| 响应延迟 | 输出稳定，快速变化时略滞后。 | 陀螺积分项响应较快。 |
| 长期漂移 | 内部融合与校准可抑制漂移。 | 受陀螺零偏影响，长时可能漂移。 |

4. 数据融合核心思想

加速度计能通过重力方向估计倾角，低频稳定、长期不漂移，但在快速晃动或受到线加速度干扰时噪声明显。

陀螺仪测量角速度，积分后可得到角度，短时响应快、动态性能好，但零偏会随时间积分成漂移。

互补滤波把两者按频率特性融合：低频信任加速度计，高频信任陀螺仪。DMP 则在芯片内部完成更复杂的六轴融合与校准，主控只需读取四元数并换算欧拉角。